市职教中心题库统一试卷

第一学期《车工工艺学》期中考试

一、填空（30分）

1. 大拖板1小格= ______ mm，实际生产中，车削工件外圆直径尺寸时，我们一般认为中拖板1小格= _________ mm。

2. 90°车刀，又称为         ，主要用来车削工件的        、        和

。

3. 为了测量车刀的角度，假想的三个基准坐标平面是（用符号表示）      、

和        ，这三者之间的关系是            。

4．精车刀的前角和后角都应取得        些；而粗车刀的前角和后角则应取得       些。

5．当车刀刀尖位于主切削刃的最高点时，λs      0°，车削时，切屑排向工件的            表面方向，刀尖强度较      ，适用于       车。

6.CA6140中的C代表的         ， 40代表的含义是                   。

7. 车削时的主运动是                。

8．通过切削刃上某一选定点，垂直于         的平面，叫基面。

9．过渡刃（又称刀尖圆弧）的刃磨是为了增强         的强度，切削刃上刃磨倒棱的目的是为了                。

10．弹性切断刀的主要优点是：在切断时不致于                而使切断刀           。

11．死顶尖的优点是            好，          准确。

12．切削液主要有          、          、          、          作用。

二、判断（10分）

1.通过切削刃上选定点，垂直于切削平面的平面称为正交平面。   （    ）                        2. 车削时，进给运动是机床的主运动，消耗功率最多。         （   ）

3.在主正交平面中，后面与基面的夹角小于90°时，后角为正值。 （   ）

4.高速钢车刀不仅用于承受冲击性较大的场合，也常用于高速切削。（  ）

5．变换主轴箱外手柄的位置可使主轴得到各种不同的转速。（ ）

6．光杠用来车削螺纹的。                             （ ）

7．开机时，在手柄位置正确的情况下，需低速运转约2min后，才能进行车削。                                      （  ）

8．车工在加工铁屑较多的工件时，操作中可以戴手套。（  ）

9．硬质合金的硬度高，能耐高温，有很好的红硬性，在1000℃左右的高温下，仍能保持良好的切削性。               （  ）

10．车外圆时，若车刀刀尖装得低于工件轴线，则会使前角增大，后角减小。                                        （  ）

三、选择（10分）

1.车床________接受光杠或丝杠传递的运动。

a.溜板箱      b.主轴箱       c.交换齿轮箱       d.进给箱

2.刀具上与工件上过渡表面相对的刀面称为________。

a.前面        b.主后面          c.副后面       d.待加工表面

3.在基面内测量的基本角度是________

a.刀尖角      b.刃倾角          c.主后角       d.主偏角

4.车刀后角一般选择________。

a.1°~2 °    b.-5°~35°     c.4°~12°     d.45°~60°

5.加工台阶轴，车刀的主偏角应选________。

a.45°     b.60°    c.75° d.等于或大于90°

6．主轴的旋转运动通过交换齿轮箱、进给箱、丝杠或光杠、溜板箱的传动，使刀架作（）进给运动。

a. 曲线b.直线 c. 圆弧  d.以上都可以

7．减小          可以细化工件的表面粗糙度。

a.主偏角   b.副偏角   c.刀尖角  d.后角

8．车铸、锻件的大平面时，宜选用          。

a. 偏刀  b. 45o偏刀   c. 75o左偏刀  d.切断刀

9．用一夹一顶装夹工件时，若后顶尖不在车床主轴轴线上，会产生      的加工误差。

a.振动   b. 锥度   c. 表面粗糙度达不到要求 d.没有影响

10．中心孔在各工序中        。

a.能重复使用，其定位精度不变

b.不能重复使用

c.能重复使用，但其定位精度发生变化

d.最好不使用

四、识图填空

1．请用符号表示出车刀的6个独立角度和2个派生角度（8分）

2．指出图中车刀的主、副切削刃及刀尖及工件上形成的三个表面。（5分）

3．游标卡尺的识读（8分）：读数：左           ， 右             。

4．外径千分尺的识读（4分）：左           ，右         。

五、计算简答题25

1．简述粗车刀和精车刀的区别。

2．轴类的装夹有哪些方法，各有什么特点？

3．一把车刀的楔角为620，刀尖角为900，主偏角为800，后角为80，求副偏角和前角。

4．已知工件毛坯直径为65mm，如果一次进给车至直径60mm，求背吃刀量及中拖板应进多少格？如果主轴转速为450r/min，求切削速度是多少？

5．车削直径50mm，长30mm的轴，主轴转速为500r/min，进给量为0.2mm/r，求每次走刀时，车削的时间是多少？